# 车联网平台技术架构分析报告

自动驾驶/新能源车辆车联网解决方案

# 第一章 整体架构核心逻辑

## 1.1 架构定位

- 本报告围绕自动驾驶/新能源车辆车联网场景，构建完整的技术解决方案。架构设计遵循：

- 云边端协同

- 高可用、高可靠、高扩展

- 数据安全与合规

## 1.2 核心架构逻辑

平台采用「MQTT（主）+ TCP（备）」通信链路为基础，以「云边端协同」为架构理念，以「多数据库分工存储」为数据底座，形成完整的车联网解决方案。

# 第二章 核心组件落地方案

## 2.1 通信层（EMQX 5.7）

| 部署方式 | Docker 镜像部署，目录持久化，生产环境禁用匿名访问 |
| --- | --- |
| 心跳配置 | 30 分钟心跳间隔，适配车载弱网场景 |
| 限流策略 | 单 VIN 连接数限流、消息频率限流 |
| 安全鉴权 | 基于 MySQL 实现 VIN/设备 SN 鉴权，密码 SHA256 加密 |
| 数据流转 | 配置 TDengine 桥接，MQTT 消息直接写入时序库，无需中间服务 |

## 2.2 数据存储层

| 数据库 | 存储内容 | 技术要点 |
| --- | --- | --- |
| MySQL | 车辆档案、订单、告警等结构化业务数据 | 大表需分表，禁止存储时序数据 |
| Redis | 车辆实时状态、分布式锁、热点缓存 | 仅保留最新数据，支持高并发读写 |
| TDengine/InfluxDB | 高频时序数据（电压、转速、定位等） | 按 VIN 分子表，低成本高吞吐，支持海量时序数据 |

## 2.3 配套工具与复用

- ThingsBoard：基于 PostgreSQL 14 部署，复用官方车联网模板，优化时序数据清理策略

- 协议解析：直接复用 GitHub 上国标 32960/808 成熟 Codec 插件，支持粘包拆包、CRC 校验，避免重复开发

# 第三章 开源组件及协议分析

## 3.1 开源组件清单

| 组件名称 | 版本 | 开源协议 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EMQX | 5.7 | Apache 2.0 | MQTT 消息 broker，通信核心 |
| ThingsBoard | 最新 LTS | Apache 2.0 | IoT 平台，复用官方模板 |
| PostgreSQL | 14 | PostgreSQL License | ThingsBoard 底层数据库 |
| MySQL | 8.0+ | GPL v2 | 结构化业务数据存储 |
| Redis | 7 | BSD 3-Clause | 缓存、实时状态、分布式锁 |
| TDengine | 3.0+ | AGPL v3 | 时序数据存储（需注意 AGPL 传染性） |
| InfluxDB | 2.0+ | MIT / 专有 | 时序数据存储（备选方案） |
| Docker | 最新 | Apache 2.0 | 容器化部署 |

## 3.2 开源协议风险评级

| 风险等级 | 协议类型 | 组件清单 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 低风险 | Apache 2.0, BSD, PostgreSQL License | EMQX, ThingsBoard, Redis, Docker, PostgreSQL |
| 🟡 中风险 | GPL v2（网络分发不触发） | MySQL（SaaS 模式无风险） |
| 🔴 高风险 | AGPL v3（网络分发即触发） | TDengine（需购买商业许可或隔离部署） |

## 3.3 协议合规建议

- Apache 2.0 / BSD 类协议：可自由使用、修改、商业分发，需保留版权声明

- GPL v2（MySQL）：SaaS 模式无需开源，但分发二进制需开源修改内容

- AGPL v3（TDengine）：通过网络提供服务也视为分发，建议：

- 方案 A：购买 TDengine 商业许可（推荐生产环境）

- 方案 B：将 TDengine 部署在独立服务，通过 API 调用隔离

- 方案 C：切换至 InfluxDB（MIT 协议版本 2.x 之前）或 TimescaleDB（Apache 2.0）

# 第四章 部署与高可用策略

## 4.1 部署分级

| 测试环境 | 单机 Docker Compose 一键部署，快速验证 |
| --- | --- |
| 生产环境 | 按业务/时序/网关分离部署，仅开放 443/8883/22 端口 |

## 4.2 主备链路设计

| 链路类型 | 角色 | 特点说明 |
| --- | --- | --- |
| MQTT | 主链路 | 常态上云、平台化管理、标准化协议 |
| TCP | 备用链路 | 本地直连、低时延、断网自治 |

## 4.3 数据闭环流程

车端报文 → EMQX 解析 → 实时状态入 Redis + 全量时序数据入 TDengine + 业务数据入 MySQL

支撑实时监控与历史分析，形成完整数据闭环。

# 第五章 总结与建议

## 5.1 架构优势

- 技术选型成熟：采用行业主流开源组件，降低开发成本和维护风险

- 架构设计合理：MQTT+TCP 双链路保障通信可靠性，多数据库分工优化性能

- 复用策略明智：直接复用成熟 Codec 插件和 ThingsBoard 模板，避免重复造轮子

- 扩展性良好：云边端协同架构支持横向扩展，适应业务增长

## 5.2 风险提示

- TDengine AGPL 协议风险：生产环境建议购买商业许可或采用隔离部署策略

- MySQL GPL 协议：SaaS 模式无风险，但需注意分发场景的合规要求

- 弱网适配：需充分测试 30 分钟心跳和限流策略在真实车载环境的表现

## 5.3 后续建议

- 完成开源协议合规审查，必要时采购商业许可

- 建立监控告警体系，覆盖 EMQX、数据库、应用层全链路

- 制定灾备方案，包括数据备份、故障切换、应急响应流程

- 持续优化协议解析性能，支持更多国标协议和车企私有协议

# 附录：开源协议快速参考

| 协议名称 | 核心条款 |
| --- | --- |
| Apache 2.0 | 允许商业使用、修改、分发，需保留版权和许可证声明，提供变更说明，专利授权明确 |
| BSD 3-Clause | 允许商业使用、修改、分发，需保留版权声明，不得使用作者名义推广衍生产品 |
| GPL v2 | 分发二进制需开源修改内容，SaaS 模式无需开源，具有强传染性 |
| AGPL v3 | GPL v3 基础上增加网络条款，通过网络提供服务也视为分发，需开源完整源代码 |
| PostgreSQL License | 类 BSD 协议，允许商业使用、修改、分发，需保留版权声明，非常宽松 |

—— 报告结束 ——